芯片高速总线

Intel

FSB：Front Side Bus，前端总线

FSB是早期Intel处理器架构中，连接CPU与内存或北桥（Northbridge）芯片之间的总线，用于传输数据和信号，随着技术的发展，FSB已经被更先进的技术（如QPI、DMI）取代。

QPI：QuickPath Interconnect，快速通道互联

QPI是Intel的一种高带宽、高速的接口，用于处理器之间或处理器与内存之间的连接。QPI替代了FSB，并在现代多核处理器中使用。它通过点对点连接取代了传统的总线结构，提高了数据传输的效率。QPI支持更高的数据带宽和更低的延迟，通常用于Intel的Xeon系列和高端处理器。

DMI：Direct Media Interface，直接媒体接口

DMI是Intel的一种用于连接处理器与芯片组（Southbridge）之间的接口技术。它替代了FSB中的南桥部分，提供了更高的数据传输带宽。DMI是基于QPI架构的，但传输路径较短，适用于处理器与外围设备之间的通信。DMI通常用在Intel的消费级平台中，用于连接CPU与硬盘、USB、音频等设备。

AMD

HT：HyperTransport ，超传输总线

HT是一种由AMD开发的高速总线技术，主要用于AMD的处理器架构中。它用于连接处理器、内存和外部设备，是一种点对点通信协议，能提供高带宽和低延迟。HT相比于传统总线，它的带宽更高，支持多通道和多设备间的高速数据交换。已被淘汰，在AMD平台被IF（Infinity Fabric）所取代。

IF：Infinity Fabric，无限架构

IF是AMD的内部互连架构，主要用于连接AMD处理器内部不同核心、处理器之间或处理器与内存之间的通信。在AMD的Ryzen、EPYC等处理器中，Infinity Fabric作为一个高带宽的连接接口，帮助处理器实现多核心间的高效协作。Infinity Fabric支持可扩展性，可以根据不同的需求调整带宽，且能够提供更低的延迟。

ARM

AXI ：Advanced eXtensible Interface

AXI 是ARM架构下的一种高性能、高带宽的总线协议，广泛用于SoC（系统芯片）设计中。AXI总线用于连接不同的硬件模块（如处理器、内存、外设等），它支持高效的数据传输，通常用于ARM架构的系统中。AXI具有高带宽、低延迟、支持突发传输等特性，通常用于高性能嵌入式设备和服务器中。

其他

UCIe：Universal Chiplet Interconnect Express

UCIe 是一种为芯片组合（chiplets）设计的高速互连协议，旨在为多芯片模块（MCM）架构提供标准化的互连解决方案。它允许来自不同厂商的多种芯片模块在同一个封装中协同工作，解决了传统单一芯片设计的局限性。UCIe 提供高速数据传输能力，支持灵活的芯片组合，适用于多芯片组合（Chiplet）的现代处理器架构。

OpenCAPI：Open Coherent Accelerator Processor Interface

OpenCAPI 是一种开放式、可扩展的高速互连协议，旨在提供更高的数据带宽，连接处理器和加速器（如GPU、FPGA等）。它支持CPU和加速器之间的高效数据交换，适用于需要高速数据传输的应用场景，如数据中心、人工智能（AI）等。OpenCAPI 提供了与现有标准如PCIe兼容的接口，并具备更高的带宽和低延迟性能。

设备扩展总线和接口

PS/2：

专门为键盘和鼠标设计的圆形接口，紫色接键盘，绿色接鼠标，不支持热插拔。在很长一段时间里，它是电脑的标准配置，但现在已被USB全面取代。

PCIe：Peripheral Component Interconnect Express，PCI Express

PCIe 是一种高速总线标准，用于连接主板上的扩展卡（如显卡、网络卡、存储控制器等）与CPU或芯片组。PCIe是点对点连接，支持多通道（例如x1、x4、x8、x16等），可以提供比传统PCI总线更高的带宽。随着版本的更新，带宽不断提高，例如PCIe 3.0、4.0、5.0等。

USB：Universal Serial Bus

USB是一种广泛用于连接外部设备（如存储设备、打印机、摄像头等）的接口标准，也可用于嵌入式系统与外设的通信。支持即插即用和热插拔。提供电力供应，适合低功耗设备。

HDMI：High-Definition Multimedia Interface，高清晰度多媒体接口

HDMI的核心理念是“一线通”，即通过一根线缆，同时传输未经压缩的高清视频和多声道音频信号，极大地简化了家庭娱乐系统的连接。

接口类型：Type A（标准HDMI），Type C (Mini-HDMI)，Type D (Micro-HDMI)，Type E (车载HDMI)

DP：DisplayPort

DP接口由视频电子标准协会（VESA） 推动，它的设计目标非常明确：成为个人电脑内部及与显示器之间的通用数字接口，最终取代老旧的VGA、DVI等标准。它的一个核心优势是免收版税，厂商可以免费使用，这大大促进了它在PC领域的普及。

接口：标准DP接口、Mini DP (Mini DisplayPort)、USB-C形态 (DP Alt Mode)

Thunderbolt：雷电

雷电接口是由英特尔和苹果联合研发的现代多功能融合接口 。它的核心理念是"集成"，将PCI Express数据和DisplayPort视频信号融合到一条线缆中，同时还能供电 。

存储器接口

存储器接口（Memory Interfaces）是计算机系统中用于连接处理器、内存和其他存储设备的通信通道。不同类型的存储器接口有各自的特点，通常根据数据传输速率、带宽、延迟等需求来选择。以下是常见的几种存储器接口：

1. DDR（Double Data Rate）

DDR是一种用于连接主存（RAM）与CPU之间的内存接口标准。它通过在时钟信号的上升沿和下降沿进行数据传输，显著提高了数据传输速率。

版本：

DDR1：最早的DDR版本，数据传输速率较低，常见于早期的计算机系统。

DDR2：相较于DDR1，提供了更高的频率和带宽。

DDR3：广泛应用于现代计算机，提供更高的频率和更低的功耗。

DDR4：目前最常见的内存标准，提供更高的带宽和更低的功耗。

DDR5：新一代内存标准，进一步提高了带宽和速度，适用于高性能计算和服务器。

2. LPDDR（Low Power DDR）

LPDDR是一种低功耗的DDR内存接口标准，专门为移动设备（如智能手机、平板电脑等）设计。主要关注低功耗设计，适用于电池供电的设备，具有比普通DDR内存更低的功耗和更高的能效。

版本：

LPDDR2、LPDDR3、LPDDR4、LPDDR5：这些是不同版本的LPDDR标准，随着版本的更新，性能和能效不断提升。

3. GDDR（Graphics DDR）

GDDR是一种专门为图形处理单元（GPU）设计的内存接口标准。它比普通的DDR内存具有更高的带宽，以满足图形渲染和视频处理的需求。

版本：

GDDR3、GDDR5、GDDR5X、GDDR6、GDDR6X：不同版本提供了更高的带宽和性能。

4. HBM（High Bandwidth Memory）

HBM是一种高速内存接口标准，专为需要大带宽和低延迟的应用（如高端显卡、AI加速器等）设计。HBM具有极高的带宽并且功耗较低，适用于对内存带宽要求极高的应用，如AI训练和高性能计算（HPC）。

版本：

HBM1、HBM2、HBM3：不同版本的HBM提供了更高的带宽，HBM2通常用于现代高端GPU和数据中心。

5. MCDRAM（Multi-Channel DRAM）

MCDRAM是Intel设计的内存技术，主要用于Xeon Phi等加速器平台，旨在提供高带宽和低延迟。它是一种通过多通道连接内存的技术，提供比传统DDR更高的带宽，适合需要高性能计算的场景。

6. 3D XPoint

3D XPoint是一种新型非易失性存储技术，由Intel和Micron联合开发。它的速度比传统NAND闪存快，但比DRAM慢，适用于需要持久性存储的应用。3D XPoint支持极低的延迟，适合大数据处理和高速缓存应用，常见的产品如Intel的Optane系列存储设备。

7. PCIe（Peripheral Component Interconnect Express）

虽然PCIe主要用于连接外部设备，但它也可以用作存储器接口，特别是在高性能存储系统中，尤其是与NVMe（Non-Volatile Memory Express）协议结合时。通过NVMe协议，PCIe接口能够提供远超SATA和SAS的性能，适合数据密集型应用。

NVMe是一种为固态硬盘（SSD）设计的协议，旨在通过PCIe总线提供更高的性能。

8. SATA（Serial ATA）

SATA是一种传统的硬盘和SSD接口标准，主要用于连接存储设备，如HDD和SATA SSD。相较于PCIe，SATA的带宽较低（SATA III最大6Gbps），通常用于低成本存储设备，如消费级硬盘。

9. SAS（Serial Attached SCSI）

SAS是一种主要用于企业级存储系统的高速接口，支持更高的带宽和更强的可靠性，通常与HDD和SSD一起使用。SAS接口比SATA更适用于高负载和高可靠性的应用，常见于数据中心和企业级存储系统中。

10. U.2

U.2是一种用于连接固态硬盘（SSD）的接口，常见于企业级存储系统。它通过PCIe通道提供高性能的存储访问。U.2接口提供了更高的带宽和更低的延迟，适合于数据中心和需要高性能存储的应用场景。

11. CXL（Compute Express Link）

CXL是一种新兴的高速互连标准，旨在为计算和内存设备提供更快的连接。它的目标是提供低延迟、高带宽的连接，适用于CPU、GPU、内存和存储设备。CXL结合了高速数据传输和低延迟，旨在加速数据中心中多种设备之间的协同工作，尤其在高性能计算（HPC）、机器学习和AI领域具有应用潜力。

嵌入式系统的接口和总线

用于连接各种硬件组件，如处理器、内存、外设、传感器、显示器和存储设备等。嵌入式系统的设计通常关注低功耗、实时性、紧凑性以及高效性，因此其接口和总线的选择往往会根据具体应用场景（如工业自动化、消费电子、车载系统等）来定制。以下是常见的嵌入式系统接口和总线类型：

1. UART（Universal Asynchronous Receiver/Transmitter）

定义：UART是串行通信协议，用于异步数据传输，广泛用于微控制器和外设之间的通信。

特性：低成本、低功耗，适用于较短距离的通信，如微控制器与模块（如GPS、蓝牙、Wi-Fi）的连接。

应用：用于串口通信、调试、设备控制等。

2. SPI（Serial Peripheral Interface）

定义：SPI是同步串行通信协议，常用于微控制器与外围设备之间的数据传输。

特性：

支持全双工通信。

传输速度较快，适用于高速外设（如传感器、闪存、显示屏等）。

需要多根线路（SCK、MOSI、MISO、CS）。

应用：用于连接传感器、显示器、存储器等设备。

3. I2C（Inter-Integrated Circuit）

定义：I2C是一种双线串行通信协议，适用于微控制器与外围设备（如传感器、EEPROM、RTC等）的连接。

特性：

双线（SCL和SDA）通信，支持多主机和多从机。

适用于低速传输，通信距离短（几米以内）。

传输速率相对较低（标准模式为100kbps，快速模式为400kbps）。

应用：广泛用于连接各种低速外设，如温湿度传感器、EEPROM、时钟芯片等。

4. CAN（Controller Area Network）

定义：CAN是一种用于汽车、工业自动化和嵌入式系统的多主机串行通信协议。

特性：

高实时性，支持高噪声环境下的数据传输。

使用差分信号，通信距离较长（最长可达几千米）。

支持多个节点之间的通信，具有高效的错误检测机制。

应用：常用于汽车电子系统、工业设备、机器人、传感器网络等。

5. GPIO（General Purpose Input/Output）

定义：GPIO是嵌入式系统中用于输入和输出数字信号的接口。GPIO引脚可以被配置为输入或输出，控制外部设备（如LED、按钮、继电器等）。

特性：

简单，成本低，适用于开关控制、状态指示等任务。

可通过软件配置输入或输出模式。

应用：用于连接各种简单的数字外设，如开关、LED、按钮等。

6. JTAG（Joint Test Action Group）

定义：JTAG是一种用于芯片级调试、测试和编程的标准接口。

特性：

支持芯片的在线调试和烧录，常用于硬件开发过程中。

提供详细的硬件诊断功能，能检测硬件故障。

应用：主要用于嵌入式系统的调试、固件烧录和芯片测试。

7. SDIO（Secure Digital Input/Output）

定义：SDIO是一种用于连接SD卡和其他外部设备的接口，常用于嵌入式系统中存储卡的读写。

特性：

基于SD卡接口，提供数据存储功能。

适用于各种存储需求，如数据日志、音视频存储等。

应用：用于嵌入式系统中的存储设备，如用于数据存储的SD卡和其他外部存储设备。

8. Ethernet（以太网）

定义：Ethernet接口用于连接计算机和其他设备，通过局域网（LAN）实现数据传输。

特性：

提供稳定且高带宽的网络通信。

支持远距离连接（如千兆以太网、10GbE等）。

应用：常用于嵌入式系统中的网络通信，特别是在物联网（IoT）和工业自动化领域。

9. USB（Universal Serial Bus）

定义：USB是一种广泛用于连接外部设备（如存储设备、打印机、摄像头等）的接口标准，也可用于嵌入式系统与外设的通信。

特性：

支持即插即用和热插拔。

提供电力供应，适合低功耗设备。

应用：嵌入式系统中常用于数据传输、外设控制、设备编程等。

10. LVDS（Low Voltage Differential Signaling）

定义：LVDS是一种高速、低功耗的差分信号传输标准，常用于显示屏和图像传输。

特性：

支持高数据传输速率，降低了信号的串扰和电磁干扰。

低功耗，适用于嵌入式显示和视频传输应用。

应用：广泛用于LCD显示屏、工业控制系统、视频监控等领域。

11. MIPI（Mobile Industry Processor Interface）

定义：MIPI是一种专门为移动设备和嵌入式设备设计的高带宽接口标准，主要用于连接显示器、摄像头等模块。

特性：

提供高速数据传输，支持高分辨率显示和高帧率视频流。

低功耗设计，适用于嵌入式移动设备。

应用：广泛应用于手机、平板电脑、汽车显示器等嵌入式系统中。

12. PCI（Peripheral Component Interconnect）

定义：PCI是一种计算机总线标准，用于连接嵌入式系统中的各种硬件扩展卡（如网卡、存储控制卡、音频卡等）。

特性：

提供较高的带宽，支持多设备连接。

支持32位或64位数据传输。

应用：虽然在现代嵌入式系统中较少使用，但在某些工业控制或嵌入式计算机中仍然可以看到PCI接口的应用。

13. RF（Radio Frequency）接口

定义：RF接口用于无线通信，如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等。

特性：

支持无线通信，适合远程或分布式嵌入式系统。

低功耗、短距离或长距离传输（视具体协议而定）。

应用：常用于物联网（IoT）、无线传感器网络、智能家居设备等嵌入式系统。