ARM始于1983，全称可以是Acorn RISC Machine或Advanced RISC Machine。

架构

CPU：

ARMv1：

ARM1

ARMv2：

ARM2

ARM3

ARMv3：地址空间扩展到了32位

ARM6

ARM7

ARMv4：

StrongARM

ARM7TDMI：首次加入16-bit的Thumb指令集

ARM9TDMI：三星S3C2440

ARMv5：引入DSP指令

ARM7EJ

ARM9E

ARM10E

XScale：前身StrongARM

ARMv6：引入SIMD雏形

ARM11：引入Thumb-2

Cortex-M0/M0+/M1

ARMv7：开始Cortex系列,引入NEON(高级的SIMD)技术

Cortex-A(Application)：

Cortex-A8/A9/A7/A15

高通Krait

苹果Swift

Cortex-R(Real-Time)

Cortex-M(Microcontroller)：

Cortex-M3/M4/M7

ARMv8：A系引入64位,并与32位兼容,引入TrustZone

Cortex-A35/A50系列/A70系列/X1

Neoverse：主要用于数据中心、云计算、网络基础设施和高性能计算，不支持AArch32

AWS Graviton2、Ampere Altra

苹果Cyclone/Typhoon/Twister/Hurricane/Zephyr ......

高通 Kryo

Cortex-M23/M33/M35/M55

ARMv9：增强安全性和 AI 能力

Cortex-A510/A715/X2/X3

Cortex-A710：唯一支持AArch32的ARMv9核心

Neoverse N2

C1-Nano/Premium/Pro/Ultra

GPU：

Utgard：

Mali-MP

Midgard：

Mali-T

Bifrost：

Mali-G31/G52/G72/G76

Valhall：

Mali-G57/G68/G77/G310/G510/G610/G710

Immortalis-G715

gen 5：

Mali G1-Premium/Pro/Ultra

Mali-G620/G720

Immortalis-G720/G925

NPU：

Ethos-U

Ethos-N

BUS：

AMBA：高级微控制器总线架构

CHI：多核多节点

AXI：用于CPU、DDR 内存控制器、高性能 GPU的连接

AHB：用于CPU、DMA、片上内存（SRAM）和内存控制器的连接，AXI之前的高性能总线

APB：连接 UART、I²C、SPI、GPIO、定时器等简单的控制寄存器型外设

指令集

核心：

A32

T32：

Thumb：第一代16位

Thumb-2：第二代16/32位混合

A64

扩展：

SIMD：单指令多数据，处理媒体、数字信号、机器学习等

NEON：固定长度

Helium：专为M系列设计

SVE/SVE2：可伸缩矢量

SME/SME2：可伸缩矩阵,加速矩阵运算，用于人工智能（AI）、机器学习（ML）、科学计算和数字信号处理

VFPv2/v3/v4：ARM的FPU

Cryptography：AES, SHA-1, SHA-2-256/512 等算法的硬件加速指令

PAC、BTI：提高内存安全，防范漏洞利用

LSE：更强的原子操作指令

MTE：检测内存安全问题（如缓冲区溢出、释放后使用）

Virtualization：提供硬件辅助虚拟化指令

RAS：用于错误检测、纠正和报告的指令

执行状态

AArch32：

寄存器：R0-R14

寻址：32位

指令集：

A32

T32

架构：

ARMv7及更早的架构（只有AArch32）

ARMv8大部分（部分A不支持）

ARMv9只有A710及早期版本的A510

AArch64：

寄存器：x0-x30

寻址：理论64位/实际48位

指令集：A64，指令长度固定为32位

架构：ARMv8-A 和 ARMv9-A 架构中的64位模式

工具链

免费：

LLVM/Clang：LLVM开源社区维护

GNU 工具链：主要由 Linaro、ARM和社区维护，从ARM官网下载

GNU命名规则：体系-提供商-目标系统-嵌入应用二进制接口								    arm-none           -eabi,

arm-none  -linux    -gnueabihf

商业：

ARM官方工具链：Arm Limited，最新的也是基于LLVM的前端

IAR Compiler：IAR Systems

Green Hills：Green Hills Software

异常级别

EL0：USER

EL1：FIQ, IRQ, Abort, Undefined, Supervisor (SVC), System

EL2：Hyp (HYP)

EL3：Monitor (MON)

其他

SoC：片上系统，包括CPU、GPU、各种控制器等

MCU：简化版的SoC

TrustZone：安全性扩展，把运行环境分成普通的和安全的，二者隔离

RME：领域管理扩展，强化版trustzone，用于公有云、数据中心

FPU：浮点运算单元

SAU：安全属性单元

MPU：存储器保护单元

MTB：M系列中集成的一个低成本、低功耗的程序执行跟踪缓冲，用于调试

CCI：缓存一致性互连，硬件级的缓存一致性