CRSF协议

特点：

飞控和遥控通过串口实现低延迟高刷新率的控制信号；

双向通信；

从飞行平台向遥控器共享遥测数据；

编辑直接连接设备和远程连接设备的配置（RC可以通过CRSF配置FC或OSD）；

将接收器序列号共享给TX，以便与模型存储器匹配。

目的：

本文档作为由 TBS 维护的公共"单一事实来源"，记录了该协议。它作为实现 CRSF 兼容设备的参考，并允许与 TBS 无关的开发人员提出需求并建议对现有协议进行扩展。它将进一步确立 CRSF 作为最广泛实现的现代 R/C 设备通信协议。

缩略词：

CRSF： 用于无线电控制设备的基于二进制帧的协议。本文档的主题。

RC ：遥控器。飞行员控制输入装置。

TX ：发射机（实际上是一个收发机）。通常是RC的一部分（外部或作为无线电模块嵌入）。RX ：接收器（也是收发机）。可能是独立设备或与 FC 或 VTX 集成。

FC ：飞控

VTX ：图传

VRX ：图收

硬件：

单线半双工UART

此配置通常用于 RC 和 TX 之间。在这种情况下，RC 充当主设备，如果 TX 与 RC 发送的 RC 帧同步，则 TX 会以遥测数据响应。RC 必须仅发送一个具有预配置或协商频率的帧，并且必须将线路切换到高阻抗模式并等待 TX 的响应。

UART 默认以 400 kbaud 8N1（反相或非反相）在 3.3V 电平下运行，但也支持 115.2 kbaud 和更高（1Mbaud，2Mbaud），具体取决于硬件（请参阅 0x70 CRSF 协议速度提议）。建议将 TX 模块配置为相同的波特率，或者它们自动锁定到正确的波特率。必须根据波特率选择最大帧速率，以便 RC 和 TX 能够在一个帧中发送最大长度（64 字节）的帧。

双线全双工 UART

此配置通常用于飞行平台端。两个设备通过常规 UART 连接连接。此配置仅支持非反相（常规）UART。UART 默认以 416666 baud 8N1 在 3.0 至 3.3V 电平下运行，但可以协商更高的波特率以减少延迟。

多主 I2C (BST)

（EOL）BST 是一个多主 I2C 总线。它在 3.3V 电平下以 100kHz 运行，使用 7 位地址。设备地址已经包含 R/W 位。这意味着列表是每个设备的写入地址，读取地址是设备地址 +1。每个支持 BST 的设备在任何情况下都应释放 SDA，以免阻塞总线。建议监视心跳消息，并在超时 1.5 秒时重置接口。需要支持通用呼叫帧，在本文档中称为广播帧。

帧结构

结构

每帧的基本结构相同。有一系列具有扩展头的类型，其载荷的前几个字节将被标准化。这是为了跨多个设备路由帧以进行点对点通信所必需的。每个 CRSF 帧不超过 64 字节（包括同步字节和 CRC 字节）

广播帧

扩展头帧

帧详情

同步字节 可能是以下之一（因此，接收设备应预期任何）：

串行同步字节：0xC8；

广播设备地址：0x00；

设备地址（见下文地址）。

帧长度： 帧中的字节数，不包括同步字节和帧长度（基本上是整个帧大小 -2）

广播帧： 类型 + 载荷 + CRC

扩展头帧： 类型 + 目标地址 + 源地址 + 载荷 + CRC

有效范围在 2 到 62 之间。如果此 uint8 值超出有效范围，则必须丢弃该帧。

类型： 帧类型

字节序： 大端序（MSB）

帧大小可能大于给定类型的预期帧。这不应成为认为帧无效的理由。帧接收器应忽略额外字段。帧发送器可能支持更新的 CRSF 协议版本，并在已知字段之后发送一些附加字段。

反之亦然：如果一个帧有一些可选字段，有时这些字段可能被设置为空字段（例如，零长度空终止字符串），但有时这些字段可能不存在，帧大小缩短。不要尝试读取超出帧载荷的可选字段。

路由

如果一个设备有多个 CRSF 端口，则需要将所有接收到的帧转发到其他端口。CRSF 作为一个星型网络工作，每个节点上有固定的地址表。禁止使用任何环路连接，因为它会无休止地转发同一条消息。

CRC

CRC 包括每帧的类型和载荷（不包括同步字节和帧长度）。

CRC8 实现，多项式 = x7 + x6 + x4 + x2 + x0 (0xD5)

代码示例：

unsigned char crc8tab[256] = {

0x00, 0xD5, 0x7F, 0xAA, 0xFE, 0x2B, 0x81, 0x54, 0x29, 0xFC, 0x56, 0x83, 0xD7, 0x02, 0xA8, 0x7D,

0x52, 0x87, 0x2D, 0xF8, 0xAC, 0x79, 0xD3, 0x06, 0x7B, 0xAE, 0x04, 0xD1, 0x85, 0x50, 0xFA, 0x2F,

0xA4, 0x71, 0xDB, 0x0E, 0x5A, 0x8F, 0x25, 0xF0, 0x8D, 0x58, 0xF2, 0x27, 0x73, 0xA6, 0x0C, 0xD9,

0xF6, 0x23, 0x89, 0x5C, 0x08, 0xDD, 0x77, 0xA2, 0xDF, 0x0A, 0xA0, 0x75, 0x21, 0xF4, 0x5E, 0x8B,

0x9D, 0x48, 0xE2, 0x37, 0x63, 0xB6, 0x1C, 0xC9, 0xB4, 0x61, 0xCB, 0x1E, 0x4A, 0x9F, 0x35, 0xE0,

0xCF, 0x1A, 0xB0, 0x65, 0x31, 0xE4, 0x4E, 0x9B, 0xE6, 0x33, 0x99, 0x4C, 0x18, 0xCD, 0x67, 0xB2,

0x39, 0xEC, 0x46, 0x93, 0xC7, 0x12, 0xB8, 0x6D, 0x10, 0xC5, 0x6F, 0xBA, 0xEE, 0x3B, 0x91, 0x44,

0x6B, 0xBE, 0x14, 0xC1, 0x95, 0x40, 0xEA, 0x3F, 0x42, 0x97, 0x3D, 0xE8, 0xBC, 0x69, 0xC3, 0x16,

0xEF, 0x3A, 0x90, 0x45, 0x11, 0xC4, 0x6E, 0xBB, 0xC6, 0x13, 0xB9, 0x6C, 0x38, 0xED, 0x47, 0x92,

0xBD, 0x68, 0xC2, 0x17, 0x43, 0x96, 0x3C, 0xE9, 0x94, 0x41, 0xEB, 0x3E, 0x6A, 0xBF, 0x15, 0xC0,

0x4B, 0x9E, 0x34, 0xE1, 0xB5, 0x60, 0xCA, 0x1F, 0x62, 0xB7, 0x1D, 0xC8, 0x9C, 0x49, 0xE3, 0x36,

0x19, 0xCC, 0x66, 0xB3, 0xE7, 0x32, 0x98, 0x4D, 0x30, 0xE5, 0x4F, 0x9A, 0xCE, 0x1B, 0xB1, 0x64,

0x72, 0xA7, 0x0D, 0xD8, 0x8C, 0x59, 0xF3, 0x26, 0x5B, 0x8E, 0x24, 0xF1, 0xA5, 0x70, 0xDA, 0x0F,

0x20, 0xF5, 0x5F, 0x8A, 0xDE, 0x0B, 0xA1, 0x74, 0x09, 0xDC, 0x76, 0xA3, 0xF7, 0x22, 0x88, 0x5D,

0xD6, 0x03, 0xA9, 0x7C, 0x28, 0xFD, 0x57, 0x82, 0xFF, 0x2A, 0x80, 0x55, 0x01, 0xD4, 0x7E, 0xAB,

0x84, 0x51, 0xFB, 0x2E, 0x7A, 0xAF, 0x05, 0xD0, 0xAD, 0x78, 0xD2, 0x07, 0x53, 0x86, 0x2C, 0xF9};

uint8_t crc8(const uint8_t * ptr, uint8_t len){

uint8_t crc = 0;

for (uint8_t i=0; i<len; i++)

crc = crc8tab[crc ^ *ptr++];

return crc;}

设备地址

0x00 广播地址

0x0E 云

0x10 USB设备

0x12 蓝牙模块/WiFi

0x13 Wi-Fi 接收器（移动游戏/模拟器）

0x14 图收

0x20-0x7F 用于 NAT 的动态地址空间

0x80 OSD / TBS CORE PNP PRO

0x90 电调1

0x91 电调2

0x92 电调3

0x93 电调4

0x94 电调5

0x95 电调6

0x96 电调7

0x97 电调8

0x8A 保留

0xB0 Crossfire保留

0xB2 Crossfire保留

0xC0 电压/电流传感器/PNP PRO 数字电流传感器

0xC2 GPS/PNP PRO GPS

0xC4 TBS黑匣子

0xC8 飞控

0xCA 保留

0xCC 竞赛标签

0xCE 图传

0xEA 遥控器

0xEC R/C 接收机 / Crossfire 接收机

0xEE R/C 发射模块 / Crossfire 发射机

0xF0 保留

0xF2 保留

广播帧类型

类型低于 0x27 的帧是广播帧，具有简单（短）头。

0x02 GPS

int32_t latitude;       // 度 / 10`000`000

int32_t longitude;      // 度 / 10`000`000

uint16_t groundspeed;   // 公里/小时 / 100

uint16_t heading;       // 度 / 100

uint16_t altitude;      // 米 - 1000米偏移

uint8_t satellites;     // 可见卫星数

0x03 GPS 时间

此帧需要与 ublox 时间脉冲同步。最大时间偏移为 +/-10ms。

int16_t year;

uint8_t month;

uint8_t day;

uint8_t hour;

uint8_t minute;

uint8_t second;

uint16_t millisecond;

0x06 GPS 扩展

uint8_t fix_type;       // 当前 GPS 定位质量

int16_t n_speed;        // 北向（北=正）速度 [厘米/秒]

int16_t e_speed;        // 东向（东=正）速度 [厘米/秒]

int16_t v_speed;        // 垂直（上=正）速度 [厘米/秒]

int16_t h_speed_acc;    // 水平速度精度 厘米/秒

int16_t track_acc;      // 航向精度，单位为度，缩放比例为 1e-1 度乘以 10)

int16_t alt_ellipsoid;  // 米，GPS 椭球面以上的高度（非 MSL）

int16_t h_acc;          // 水平精度，单位为厘米

int16_t v_acc;          // 垂直精度，单位为厘米

uint8_t reserved;

uint8_t hDOP;           // 水平精度因子，无量纲，单位为 0.1。

uint8_t vDOP;           // 垂直精度因子，无量纲，单位为 0.1。

0x07 升降速度传感器

int16_t v_speed;        // 垂直速度 厘米/秒

0x08 电池传感器

int16_t voltage;        // 电压 (LSB = 10 µV)

int16_t current;        // 电流 (LSB = 10 µA)

uint24_t capacity_used; // 已用容量 (mAh)

uint8_t remaining;      // 电池剩余电量 (百分比)

0x09 气压高度和垂直速度

这些帧允许以比特效率高的方式发送高度和垂直速度。它允许在 3 个字节中组合具有 32 公里范围和分米精度的海拔高度，以及具有 25 米/秒范围和 3 厘米/秒精度的垂直速度。

uint16_t altitude_packed;       // 起始（校准）点以上的高度

// 见下文描述。

int8_t   vertical_speed_packed; // 垂直速度。见下文描述。

海拔值取决于 MSB（位 15）：

MSB = 0：海拔单位为分米 - 10000dm 偏移（因此 0 表示 -1000m；10000 表示 0m（起始海拔）；0x7fff 表示 2276.7m）；

MSB = 1：海拔单位为米。没有任何偏移。

海拔打包/解包函数示例：

int32_t get_altitude_dm(uint16_t packed){

return (packed & 0x8000) ? (packed & 0x7fff) * 10 : (packed - 10000);}

// 由于 OpenTX 将任何 0xFFFF 值计为不正确，

// 最大发送值限制为 0xFFFE (32766 米)

//打包函数示例：

uint16_t get_altitude_packed (int32_t altitude_dm){

enum

{

ALT_MIN_DM = 10000,                     //最小海拔高度，单位分米

ALT_THRESHOLD_DM = 0x8000 - ALT_MIN_DM, //精度改变的海拔阈值，单位分米

ALT_MAX_DM = 0x7ffe * 10 - 5,           //最大海拔高度，单位分米

}

if(altitude_dm < -ALT_MIN_DM)               //小于最小海拔高度

return 0;                               //最小值

if(altitude_dm > ALT_MAX_DM)                //大于最大海拔高度

return 0xfffe;                          //最大值

if(altitude_dm < ALT_THRESHOLD_DM)          //分米分辨率范围

return altitude_dm + ALT_MIN_DM;

return ((altitude_dm + 5) / 10) | 0x8000;   //米分辨率范围

}

垂直速度以厘米/秒表示，具有对数刻度，并由以下函数（解）打包：

const int   Kl = 100;       // 线性常数；

const float Kr = .026;      // 范围常数；

int8_t  get_vertical_speed_packed (int16 vertical_speed_cm_s){

return (int8_t)(log(abs(vertical_speed_cm_s)/Kl + 1)/Kr)

* sign(vertical_speed_cm_s);}

int16_t get_vertical_speed_cm_s (int8_t vertical_speed_packed){

return exp(abs(vertical_speed_packed * Kr) - 1) * Kl

* sign(vertical_speed_packed);}

这样的常数在低速时给出 ±2500 厘米/秒的范围和 3 厘米/秒的精度，在速度约为 25 米/秒时给出 70 厘米/秒的精度；

0x0A 空速

uint16_t speed;             // 空速，单位为 0.1 * 公里/小时（百米/小时）

0x0B 心跳

int16_t origin_address;             // 源设备地址

0x0C RPM

用于从飞行器向发射机传输 RPM（每分钟转数）遥测数据的帧类型。此帧可用于报告电机或螺旋桨的 RPM，以监控性能或进行诊断。

uint8_t    rpm_source_id;  // 标识 RPM 数据的来源（例如，0 =电机1，1 =电机2，等等）

int24_t    rpm_value[];      // 1 - 19 个 RPM 值，负值表示电机反转

0x0D 温度

用于从飞行器向发射机传输温度遥测数据的帧类型。此帧可用于报告飞行器上各种来源的温度读数，例如电机、电调或环境温度。

uint8_t     temp_source_id;     // 标识温度数据的来源（例如，0 = FC 包括所有电调，1 = 环境，等等）

int16_t     temperature[];      // 最多 20 个温度值，单位为十分之一摄氏度（例如，250 = 25.0°C，-50 = -5.0°C）

0x0E 电压（或"电压组"）

用于从飞行器向发射机传输电压遥测数据。可用于报告电池电芯电压，或来自单个来源的一组关联电压。

电压类型的解释取决于所选的报告 source_id：

0..127：解释为单个电池的电芯电压，最多 29S。可以使用多个具有不同 source_id 的 0x0E 帧报告多个电池。例如，0 = 电池1电芯，1 = 电池2电芯，等等。

128..255：解释为来自单个来源的通用电压。例如，一个电调可能将输入电压、BEC 输出电压和 MCU 电压报告为单个 source_id，并使用额外的 source_id 报告多个电调。例如，128 = 电调1，129 = 电调2，等等。

uint8_t     Voltage_source_id;  // 电压来源

uint16_t    Voltage_values[];   // 最多 29 个电压值，单位为毫伏（例如 3.850V = 3850）

0x0F 已停用

0x10 图传遥测

uint8_t     origin_address;

uint8_t     power_dBm;          // 图传功率，单位为 dBm

uint16_t    frequency_MHz;      // 图传频率，单位为 MHz

uint8_t     pit_mode:1;         // 0=关闭，1=开启

uint8_t     pitmode_control:2;  // 0=关闭，1=开启，2=开关，3=失控保护

uint8_t     pitmode_switch:4;   // 0=通道5，1=通道5 反相，… ，15=通道12 反相

0x14 链路统计

上行链路是从地面到无人机的连接，下行链路是相反方向

uint8_t     up_rssi_ant1;       // 上行链路 RSSI 天线 1 (dBm * -1)

uint8_t     up_rssi_ant2;       // 上行链路 RSSI 天线 2 (dBm * -1)

uint8_t     up_link_quality;    // 上行链路数据包成功率 / 链路质量 (%)

int8_t      up_snr;             // 上行链路 SNR (dB)

uint8_t     active_antenna;     // 当前最佳天线编号

uint8_t     rf_profile;         // 枚举 {4fps = 0 , 50fps, 150fps}

uint8_t     up_rf_power;        // 枚举 {0mW = 0, 10mW, 25mW, 100mW,

// 500mW, 1000mW, 2000mW, 250mW, 50mW}

uint8_t     down_rssi;          // 下行链路 RSSI (dBm * -1)

uint8_t     down_link_quality;  // 下行链路数据包成功率 / 链路质量 (%)

int8_t      down_snr;           // 下行链路 SNR (dB)

0x16 RC 通道打包载荷

16 个通道打包成 22 字节。在失控保护的情况下，将不再发送此帧（当失控保护类型设置为"切断"时）。建议在启动 FC 失控保护程序之前等待 1 秒。

#define TICKS_TO_US(x)  ((x - 992) * 5 / 8 + 1500)

#define US_TO_TICKS(x)  ((x - 1500) * 8 / 5 + 992)

// 中心 (1500µs) = 992

struct{

int channel_01: 11;

int channel_02: 11;

int channel_03: 11;

int channel_04: 11;

int channel_05: 11;

int channel_06: 11;

int channel_07: 11;

int channel_08: 11;

int channel_09: 11;

int channel_10: 11;

int channel_11: 11;

int channel_12: 11;

int channel_13: 11;

int channel_14: 11;

int channel_15: 11;

int channel_16: 11;};

0x17 子集 RC 通道打包

[!警告]
不鼓励实现此帧。正在修订中。

// 将 rc 值转换为通道值的计算示例

#define PACK_TX(x)          ((x - 3750) * 8 / 25 + 993)

#define UNPACK_RX(x, S)     (x * S + 988)

// S = 1.0 对应 10 位，S = 0.5 对应 11 位，S = 0.25 对应 12 位，S = 0.125 对应 13 位

struct PACKED{

uint8_t     starting_channel:5;             // 帧中第一个通道的通道号

uint8_t     res_configuration:2;            // RC 数据分辨率的配置

// (10 - 13 位)

uint8_t     digital_switch_flag:1;          // 数字通道的配置位

uint16_t    channel[]:resolution;           // 可变数量的通道

// (基于 res_configuration 的可变分辨率)

// 基于帧大小

uint16_t    digital_switch_channel[]:10;    // 数字开关通道};

0x18 RC 通道打包 11 位（未使用）

与 0x16 相同，但转换风格与 0x17 相同

0x19 - 0x1B Crossfire 保留

0x1C 链路统计 RX

uint8_t rssi_db;        // RSSI (dBm * -1)

uint8_t rssi_percent;   // RSSI 百分比

uint8_t link_quality;   // 数据包成功率 / 链路质量 (%)

int8_t  snr;            // SNR (dB)

uint8_t rf_power_db;    // 射频功率，单位为 dBm

0x1D 链路统计 TX

uint8_t rssi_db;        // RSSI (dBm * -1)

uint8_t rssi_percent;   // RSSI 百分比

uint8_t link_quality;   // 数据包成功率 / 链路质量 (%)

int8_t  snr;            // SNR (dB)

uint8_t rf_power_db;    // 射频功率，单位为 dBm

uint8_t fps;            // 射频帧每秒 (fps / 10)

0x1E 姿态

[!警告]
角度值必须在 -180° 到 +180° 范围内！

int16_t pitch;  // 俯仰角 (LSB = 100 µrad)

int16_t roll;   // 横滚角 (LSB = 100 µrad)

int16_t yaw;    // 偏航角 (LSB = 100 µrad)

0x1F MAVLink 飞控

int16_t     airspeed;

uint8_t     base_mode;      // 载具模式标志，在 MAV_MODE_FLAG 枚举中定义

uint32_t    custom_mode;    // 特定于自动驾驶仪的标志

uint8_t     autopilot_type; // FC 类型；在 MAV_AUTOPILOT 枚举中定义

uint8_t     firmware_type;  // 载具类型；在 MAV_TYPE 枚举中定义

官方 MAVLink 文档：

MAV_MODE_FLAG 枚举

MAV_AUTOPILOT 枚举

MAV_TYPE 枚举

0x21 飞行模式

char[]  Flight mode  // 空终止字符串

0x22 ESP_NOW 消息

uint8_t VAL1;           // 用于飞行员的座位位置

uint8_t VAL2;           // 用于飞行员的当前圈数

char    VAL3[15];       // 15 个字符，表示当前/分段圈时

char    VAL4[15];       // 15 个字符，表示当前/分段圈时

char    FREE_TEXT[20];  // 屏幕底部的 20 个字符的自由文本

0x27 保留

扩展帧类型

类型为 0x28 及更高的帧（明确提及的除外）具有扩展头（包含目标和源）。

0x28 参数Ping设备

主机可以 ping 特定设备（设备的目标节点地址）或所有设备（目标节点地址 0x00 广播地址），它们将使用 参数设备信息帧 进行应答。该帧没有载荷。

0x29 参数设备信息

char[]      Device_name;        // 空终止字符串

uint32_t    Serial_number;

uint32_t    Hardware_ID;

uint32_t    Firmware_ID;

uint8_t     Parameters_total;   // 参数总数

uint8_t     Parameter_version_number;

数据块

最大 CRSF 帧大小为 64 字节（包括同步字节和 CRC）。主机应始终默认读取数据块编号0（0x2C 参数设置（读取））。如果读取的参数（0x2B 参数设置（条目））适合最大大小，它将在参数帧内以剩余数据块数为 0 进行应答。否则，它将发送还有多少数据块需要读取。

参数设置帧（0x2B 和 0x2C）链示例：

数据块帧的载荷具有以下结构：

uint8_t Parameter_number;     			// 从 0 开始

uint8_t Parameter_chunks_remaining;                 // 剩余数据块数

Parameter settings (entry) payload 的一部分。 // 最多 56 字节

0x2B 参数设置（条目）

这是设备（节点地址）如何与另一个设备共享参数的方式。请参阅 数据块

[!注意]
如果 Data_type_payload_chunk <= 56，则可以在 1 帧中发送，否则载荷将被拆分为 2 个或更多帧。

[!注意]
0x2B Parameter_number 0 是特殊的。它定义了设备的根文件夹结构，因此 0x2B 载荷 data_type 必须始终为 0x0B FOLDER

建议的 0x0B FOLDER 载荷 Name 是 "ROOT" (0x52 0x4F 0x4F 0x54 0x00)。

如果设备对 Parameter_number = 0 的请求没有响应，则意味着其固件的 CRSF 实现不支持根文件夹结构。在这种情况下，主机应开始从编号 1 请求参数，直到在 0x29 参数设备信息 中作为 Parameters_total 传输的最后一个参数。

uint8_t         Sync_byte;                  // 0xc8

uint8_t         Frame_length;

uint8_t         Frame_type;                 // 0x2b = 参数设置（条目）

uint8_t         Destination_address;        // 0xea = RC

uint8_t         Origin_address;             // 0xee = TX

uint8_t         Parameter_number;           // 从 0 开始

uint8_t         Parameter_chunks_remaining; // 剩余数据块数

{

Data_type_payload_chunk;                // 见下文每种类型的载荷

}

uint8_t         CRC_8;                      // 帧 CRC（见 CRC 主题）

参数类型定义和隐藏位

参数类型为 8 位宽。位 7 指示参数是否隐藏（1 = 隐藏 / 0 = 可见）。这提供了根据其他参数动态显示或隐藏参数的能力。位 6-0 保存参数信息的类型（枚举 data_type）。

enum data_type{

UINT8           = 0,  // 0x00 // 已弃用

INT8            = 1,  // 0x01 // 已弃用

UINT16          = 2,  // 0x02 // 已弃用

INT16           = 3,  // 0x03 // 已弃用

UINT32          = 4,  // 0x04 // 已弃用

INT32           = 5,  // 0x05 // 已弃用

FLOAT           = 8,  // 0x08

TEXT_SELECTION  = 9,  // 0x09

STRING          = 10, // 0x0A

FOLDER          = 11, // 0x0B

INFO            = 12, // 0x0C

COMMAND         = 13, // 0x0D

OUT_OF_RANGE    = 127 //}

OUT_OF_RANGE

如果请求的参数编号超出设备参数范围，将发送此类型。它也将作为最后一个参数发送，以让主机知道参数设置列表（读取请求）的末尾。

UINT8, INT8, UINT16, INT16, UINT32, INT32

建议弃用。这些目前通过更通用的 FLOAT 实现。

FLOAT

值、最小值、最大值和默认值作为 INT32 发送。小数点值表示值的多少位在小数点之后。步长是建议的修改值的增量或减量值。

浮点载荷

uint8_t         Parent_folder;              // 父文件夹的参数编号，

// 0 表示根文件夹

enum data_type  Data_type;                  // 0x08 = 浮点

char[]          Name;                       // 空终止字符串

int32_t         Value;

int32_t         Min;

int32_t         Max;

int32_t         Default;

uint8_t         Decimal_point;

int32_t         Step_size;

char[]          Unit;                       // 空终止字符串

TEXT_SELECTION

此条目的值部分分为两部分。第一部分是一个字符数组，包含所有可能的文本格式值。它们用分号 (;) 分隔，数组在末尾以空字符终止。第二部分是一个 uint8_t 变量，包含当前值。最小值、最大值和默认值表示为 uint8_t 数字，其中 0 表示第一个文本。要修改此参数，只需发送 uint8_t 值作为新值。

文本选择载荷

uint8_t         Parent folder;              // 父文件夹的参数编号，

// 0 表示根文件夹

enum data_type  Data type;                  // 0x09 = 文本选择

char[]          Name;                       // 空终止字符串

char[]          Options;                    // 空终止字符串，该字符串是

// 分号分隔的值列表

uint8_t         Value;

uint8_t         Min;

uint8_t         Max;

uint8_t         Default;

char[]          Unit;                       // 空终止字符串

STRING

此类型用于文本修改。仅传输当前文本。此类型不发送最小值、最大值和默认值条目。

字符串载荷

uint8_t         Parent_folder;              // 父文件夹的参数编号，

// 0 表示根文件夹

enum data_type  Data_type;                  // 0x0a = 字符串

char[]          Name;                       // 空终止字符串

char[]          Value;                      // 空终止字符串

uint8_t         String_max_length;          // 仅适用于字符串类型

FOLDER

文件夹用于更好地构建参数。每个参数都有一个父条目，参数可以链接到父文件夹。此外，文件夹将提供其子项列表并附加文件夹名称。列表的末尾用 0xFF 字节标记。该列表将包含子项的参数编号。

文件夹载荷

uint8_t         Parent_folder;              // 父文件夹的参数编号，

// 0 表示根文件夹

enum data_type  Data_type;                  // 0x0b = 文件夹

char[]          Name;                       // 空终止字符串

uint8_t[]       List_of_children;           // 带有 0xFF 条目以标记列表结束

INFO

值是一个空终止字符串。与 STRING 相同，只是 INFO 条目无法修改且不包含最大长度。

信息载荷

uint8_t         Parent_folder;              // 父文件夹的参数编号，

// 0 表示根文件夹

enum data_type  Data_type;                  // 0x0c = 信息

char[]          Name;                       // 空终止字符串

char[]          Info;                       // 空终止字符串

COMMAND

使用命令类型，主机能够在设备上运行/执行功能。这可以是任何东西：连接绑定 crossfire、校准陀螺仪/加速度计等。

设备的默认状态是 READY。一旦主机想要执行该功能，它会写入状态为 START 的参数。根据功能，设备切换到 PROGRESS、CONFIRMATION_NEEDED 或 READY。

当设备发送 CONFIRMATION_NEEDED 时，主机将显示一个带有"确认"或"取消"选择的确认框。如果用户选择一个，选择将传输到设备，功能继续执行。通过 Info 字段，设备可以向主机发送附加信息。

如果主机发送状态 POLL，它将强制设备发送更新的 0x2B 参数设置（条目）状态。

命令载荷

struct{

uint8_t         Parent_folder;  // 父文件夹的参数编号，0 表示根文件夹

enum data_type  Data_type;      // 0x0d = 命令

char[]          Name;           // 空终止字符串

enum cmd_status Status;         // uint8_t

uint8_t         Timeout;        // 毫秒 * 100

char[]          Info;           // 空终止字符串}

enum cmd_status{

READY               = 0, //--> 反馈

START               = 1, //<-- 输入

PROGRESS            = 2, //--> 反馈

CONFIRMATION_NEEDED = 3, //--> 反馈

CONFIRM             = 4, //<-- 输入

CANCEL              = 5, //<-- 输入

POLL                = 6  //<-- 输入}

命令链示例

0x2C 参数设置（读取）

请求特定参数。此命令用于重新请求未能通过链路的参数/数据块。

uint8_t Parameter_number;

uint8_t Parameter_chunk_number; // 要请求的数据块编号，从 0 开始

0x2D 参数值（写入）

此命令用于将新值写入参数。主机发送一个包含参数编号和新数据载荷的 0x2D 帧。目标节点必须应答以确认写入；但是，响应格式取决于参数的类型。

| 类型 | 名称 |
| --- | --- |
| uint8_t | Parameter_number |
|  | Data | // 新值载荷；大小取决于数据类型 |

响应行为：

对于 FLOAT、TEXT_SELECTION 和 STRING 类型：
设备通过响应 参数值 (0x2D) 帧来确认写入。此响应包含相同的 Parameter_number 和刚刚接受的新 Data 载荷。这作为新值已设置的验证。

对于 COMMAND 类型：
对 COMMAND 写入的响应是 参数设置（条目）(0x2B) 帧。这是因为命令是有状态的。响应提供了命令参数的完整定义，更新了其新的执行 Status（例如，PROGRESS、CONFIRMATION_NEEDED、READY）和任何相关的 Info 文本。这允许主机向用户显示反馈。有关状态生命周期的更多详细信息，请参阅 COMMAND 类型定义。

[!注意]
关键区别在于响应帧类型。对于简单的值更改，响应是仅包含值的验证帧 (0x2D)。对于命令，响应是完整的参数定义帧 (0x2B)，以提供详细的状态反馈。TEXT_SELECTION 的 Data 载荷大小为 1 字节（新索引），FLOAT 为 4 字节（新 int32_t 值）。

0x32 直接命令

命令帧

uint8_t     Command_ID;

uint8_t[]   Payload;        // 取决于命令 ID

uint8_t     Command_CRC8;   // 8 位 CRC 多项式 = 0xBA

命令帧在其载荷末尾受到附加 CRC 的保护。CRC 包括帧类型（字节 0x32）、目标、源、命令 ID 和每个命令帧的载荷。

Command_CRC8 实现，多项式 = x7 + x5 + x4 + x3 + x1 (0xBA)

[!注意]
该多项式与主 CRSF 帧 CRC 不同。

[!注意]
命令 CRC 不排除每个 CRSF 帧末尾的 CRC。您仍然需要为整个帧在末尾包含 CRC。

unsigned char command_crc8tab[256] = {

0x00, 0xBA, 0xCE, 0x74, 0x26, 0x9C, 0xE8, 0x52, 0x4C, 0xF6, 0x82, 0x38, 0x6A, 0xD0, 0xA4, 0x1E,

0x98, 0x22, 0x56, 0xEC, 0xBE, 0x04, 0x70, 0xCA, 0xD4, 0x6E, 0x1A, 0xA0, 0xF2, 0x48, 0x3C, 0x86,

0x8A, 0x30, 0x44, 0xFE, 0xAC, 0x16, 0x62, 0xD8, 0xC6, 0x7C, 0x08, 0xB2, 0xE0, 0x5A, 0x2E, 0x94,

0x12, 0xA8, 0xDC, 0x66, 0x34, 0x8E, 0xFA, 0x40, 0x5E, 0xE4, 0x90, 0x2A, 0x78, 0xC2, 0xB6, 0x0C,

0xAE, 0x14, 0x60, 0xDA, 0x88, 0x32, 0x46, 0xFC, 0xE2, 0x58, 0x2C, 0x96, 0xC4, 0x7E, 0x0A, 0xB0,

0x36, 0x8C, 0xF8, 0x42, 0x10, 0xAA, 0xDE, 0x64, 0x7A, 0xC0, 0xB4, 0x0E, 0x5C, 0xE6, 0x92, 0x28,

0x24, 0x9E, 0xEA, 0x50, 0x02, 0xB8, 0xCC, 0x76, 0x68, 0xD2, 0xA6, 0x1C, 0x4E, 0xF4, 0x80, 0x3A,

0xBC, 0x06, 0x72, 0xC8, 0x9A, 0x20, 0x54, 0xEE, 0xF0, 0x4A, 0x3E, 0x84, 0xD6, 0x6C, 0x18, 0xA2,

0xE6, 0x5C, 0x28, 0x92, 0xC0, 0x7A, 0x0E, 0xB4, 0xAA, 0x10, 0x64, 0xDE, 0x8C, 0x36, 0x42, 0xF8,

0x7E, 0xC4, 0xB0, 0x0A, 0x58, 0xE2, 0x96, 0x2C, 0x32, 0x88, 0xFC, 0x46, 0x14, 0xAE, 0xDA, 0x60,

0x6C, 0xD6, 0xA2, 0x18, 0x4A, 0xF0, 0x84, 0x3E, 0x20, 0x9A, 0xEE, 0x54, 0x06, 0xBC, 0xC8, 0x72,

0xF4, 0x4E, 0x3A, 0x80, 0xD2, 0x68, 0x1C, 0xA6, 0xB8, 0x02, 0x76, 0xCC, 0x9E, 0x24, 0x50, 0xEA,

0x48, 0xF2, 0x86, 0x3C, 0x6E, 0xD4, 0xA0, 0x1A, 0x04, 0xBE, 0xCA, 0x70, 0x22, 0x98, 0xEC, 0x56,

0xD0, 0x6A, 0x1E, 0xA4, 0xF6, 0x4C, 0x38, 0x82, 0x9C, 0x26, 0x52, 0xE8, 0xBA, 0x00, 0x74, 0xCE,

0xC2, 0x78, 0x0C, 0xB6, 0xE4, 0x5E, 0x2A, 0x90, 0x8E, 0x34, 0x40, 0xFA, 0xA8, 0x12, 0x66, 0xDC,

0x5A, 0xE0, 0x94, 0x2E, 0x7C, 0xC6, 0xB2, 0x08, 0x16, 0xAC, 0xD8, 0x62, 0x30, 0x8A, 0xFE, 0x44};

0x32.0xFF 命令ACK

uint8_t Command_ID;;

uint8_t SubCommand_ID;

uint8_t Action;

// 1 表示目标已采取行动

// 0 表示命令不正确或该命令尚无功能

uint8_t[] or char[] Information; // 空终止字符串

0x32.0x01飞控命令

- 0x01 强制解除武装

- 0x02 缩放通道

0x32.0x03 蓝牙命令

- 0x01 重置

- 0x02 启用

- uint8_t Enable (0 = 禁用, 1 = 启用)

- 0x64 回显

0x32.0x05 OSD 命令

- 0x01 发送按钮：

- uint8_t Buttons 位方式 (位 7=Enter, 6=Up, 5=Down, 4=Left, 3=Right)

0x32.0x08 图传命令

- 0x01 已停用 图传更改频道

- EVO, PRO32 HV, PRO32 NANO 仍然支持此功能。

- 0x02 设置频率

- uint16_t 频率 (5000 - 6000 MHz)

- 0x03 已停用 图传更改功率（移至 0x08）

- 0x04 上电时启用 PitMode

- uint8_t PitMode:1 枚举 (0 = 关闭, 1 = 开启)

- uint8_t pitmode_control:2; (0=关闭, 1=开启, 2=解锁, 3=失控保护)

- uint8_t pitmode_switch:4; (0=通道5, 1=通道5 反相, … , 15=通道12 反相)

- 0x05 从 PitMode 上电（裸命令）

- 0x06 设置动态功率（2020年5月15日于 EVO, PRO32 HV, PRO32 NANO）

注意：需要以 1Hz 发送。如果 3 秒未收到，图传

将恢复为“0x08 设置功率”的功率设置

- uint8_t 功率 (dBm) (0dBm 可视为 PitMode 功率)

- 0x08 设置功率

- uint8_t 功率 (dBm) (0dBm 可视为 PitMode 功率)

0x32.0x09 LED

- 0x01 设置为默认（恢复到目标特定设置）

- 0x02 覆盖 LED 颜色（打包）

- 9 位 H (0-359°)

- 7 位 S (0-100%)

- 8 位 V (0-100%)

- 0x03 覆盖脉冲（打包）

- uint16 持续时间（从起始颜色到停止颜色的毫秒数）

- 9 位 H_Start (0-359°)

- 7 位 S_Start (0-100%)

- 8 位 V_Start (0-100%)

- 9 位 H_Stop (0-359°)

- 7 位 S_Stop (0-100%)

- 8 位 V_Stop (0-100%)

- 0x04 覆盖闪烁（打包）

- uint16 间隔

- 9 位 H_Start (0-359°)

- 7 位 S_Start (0-100%)

- 8 位 V_Start (0-100%)

- 9 位 H_Stop (0-359°)

- 7 位 S_Stop (0-100%)

- 8 位 V_Stop (0-100%)

- 0x05 覆盖移位（打包）

- uint16 间隔

- 9 位 H (0-359°)

- 7 位 S (0-100%)

- 8 位 V (0-100%)

0x32.0x0A 通用

- 0x04 - 0x61 保留

- 0x70 CRSF 协议速度提议

- uint8_t port_id

- uint32  proposed_baudrate- 0x71 CRSF 协议速度提议响应

- uint8_t port_id

- bool    response // (1 = 接受 / 0 = 拒绝)

0x32.0x10 Crossfire

- 0x01 设置接收机为绑定模式

- 0x02 取消绑定模式

- 0x03 设置绑定 ID

- 0x05 模型选择（选择模型/接收机的命令）

- uint8_t 模型编号

- 0x06 当前模型选择（查询当前选择的帧）

- 0x07 回复当前模型选择（回复当前选择的帧）

- uint8_t 模型编号

- 0x08 保留

- 0x09 保留

0x32.0x12 保留

0x32.0x20 流控制帧

设备可以限制数据速率或订阅特定帧。

- 0x01 订阅

- uint8_t  帧类型

- uint16_t 最大间隔时间 // 毫秒

- 0x02 取消订阅

- uint8_t  帧类型

0x32.0x22 屏幕命令

适用于所有具有 LCD 屏幕的设备

0x32.0x22.0x01 弹出消息开始

char[]  Header;                 // 空终止字符串

char[]  Info message;           // 空终止字符串

uint8_t Max_timeout_interval;   // 时间，单位为秒

bool    Close_button_option;

struct                          // 可选字段。如果其第一个字节为空

// (selectionText 为空)

// 则它只有 1 字节长（空）。

{

char[]  selectionText;      // 空终止字符串。如果为空，

// 则其他字段不存在。

uint8_t value;

uint8_t minValue;

uint8_t maxValue;

uint8_t defaultValue;

char[]  unit;               // 测量单位的空终止字符串

}       add_data;               // 要显示的附加数据（例如百分比）。

char[]  possible_values;        // 可选字段。包含所有可能响应值的字符数组

// 文本格式，

// 它们用分号 (;) 分隔，数组

// 以空字符终止。

[!注意]
可选字段可能以空开头，甚至可能不适合帧。分析帧大小，不要读取超出帧载荷的可选字段。

0x32.0x22.0x02 选择返回值

uint8_t value;

bool    response;   // true(处理)/false(取消)

0x32.0x22.0x03 保留

0x32.0x22.0x04 保留

0x34 日志记录

此帧具有简单（短）头。仅用于调试目的。

uint16_t logtype;

uint32_t timestamp;

uint32_t para1;

...

uint32_t paraN;

0x36 保留

0x38 保留

0x3A - 遥控器相关帧

0x3A.0x01 - 0x3A.0x09 - 保留

0x3A.0x10 时序校正 (CRSF Shot)

又名 "RC-sync"；又名 "时序校正帧"（在 EdgeTX 中）。

uint32_t    update_interval;    // LSB = 100ns

int32       offset;             // LSB = 100ns, 正值 = 数据到达过早,

// 负值 = 过晚。

尽管这些值具有 100ns 的分辨率，但至少在 EdgeTX 中，在到达时它们被四舍五入为 1µs 分辨率的 16 位值。

0x3C 游戏

- 0x01 添加分数

- int16 分数数量

- 0x02 命令代码

- uint16 代码

0x3E 保留

0x40 保留

0x78 - 0x79 KISSFC 保留

0x7A MSP 请求 / 0x7B 响应

0x7A

包装 MSP 请求 ('$M<' 或 '$X<') 的 CRSF 帧

由 Betaflight 设备支持

支持的设备将响应 0x7B

0x7B

包装 MSP 响应 ('$M>','$X>','$M!','$X!') 的 CRSF 帧

由 Betaflight 设备支持

支持的设备将在响应 MSP_Request (0x7A) 时发送此帧

通过 CRSF 载荷打包的 MSP 帧：

MSP 帧被剥离了头部（$ + M/X + [/]/!）和 CRC

生成的 MSP-body 如果无法放入一个 CRSF 帧，可能会被分成多个数据块。

在每个 CRSF 帧中，MSP-body 之前放置一个 'Status' 字节。

Status 字节由三部分组成：

位 0-3 表示 CRSF 帧的循环序列号；

位 4 检查当前 MSP 数据块是否是新帧的开始（或唯一）（如果是则为 1）；

位 5-6 表示 MSP 协议的版本号（目前为 1 或 2）；

位 7 表示错误（仅用于响应）。

MSP-body 的数据块大小根据 CRSF 帧的大小计算。但 MSP-body 的大小必须从 MSP-body 本身解析（考虑 MSP 版本和 Jumbo-frame）。

最后一个/唯一的 CRSF 帧可能比需要的长。在这种情况下，必须忽略多余的字节。

最大数据块大小由 CRSF 帧的最大长度 64 字节定义，因此，最大 MSP-chunk 长度为 57 字节。最小数据块长度可以是任何值，但第一个数据块必须包含大小和功能 ID（即，MSPv2 为 5 字节）。

MSP 帧的 CRC 不发送，因为它已经受到 CRSF 的 CRC 保护。如果需要 MSP CRC，应在接收点计算。

MSP-response 必须发送到 MSP-request 的源。这意味着响应中 CRSF-header 的 [destination] 和 [origin] 字节必须与请求中的相同但交换。

0x7F ArduPilot 传统保留

0x80 ArduPilot 保留直通帧

包装 ArduPilot "直通"数据包的 CRSF 广播帧

直通数据包有三种不同的形式：

单数据包帧，用于快速链路，其中每个 RC 帧返回一个直通遥测帧

uint8_t sub_type = 0xF0;

uint16_t appid;

uint32_t data;

多数据包帧，用于慢速链路 - 将最多 9 个直通遥测帧打包到每个 RC 帧的返回中

uint8_t sub_type = 0xF2;

uint8_t size;

struct PassthroughTelemetryPacket {

uint16_t appid;

uint32_t data;

} packets[9];

状态文本帧

uint8_t sub_type = 0xF1;

uint8_t severity;

char text[50];  // ( 空终止字符串 )

0x81, 0x82 mLRS 保留

0x80 和 0x81 广播帧建立了 mLRS TX 模块与在例如 EdgeTx 和 OpenTx 遥控器上运行的 mLRS 配置 Lua 脚本的通信。它们将 mLRS 'mBridge' 协议消息封装在 CRSF 帧中。该协议支持设置参数和其他功能，但特别是还传递 mLRS 参数模型所需的元数据，向用户提供各种信息、版本控制以及 mLRS 链路系统特定的更多功能。

0x80：从 Lua 脚本/遥控器到 TX 模块的通信。帧格式为：

两个字节 0x4F, 0x57 是 mBridge 协议的同步字节。

0x81：从 TX 模块到 Lua 脚本/遥控器的通信。帧格式为：

帧长度和 CRC 按照上述 CRSF 规范。mBridge 协议相对复杂，因为它除了与 Lua 配置脚本通信外，还为 mLRS 服务各种附加目的。

mLRS 项目主页：https://github.com/olliw42/mLRS/

0xAA CRSF MAVLink 封装

CRSF MAVLink 封装设计用于通过 CRSF 路由器传输 MAVLink 协议。它支持 MAVLink2 和 MAVLink1 帧。由于 MAVLink 帧通常比 CRSF 帧长得多（MAVLink2 为 281 字节，CRSF 为 64 字节），MAVLink 帧将被分解成数据块。

请注意，在写入/读取 MAVLink 封装时，编码/解码正确的数据块计数应由用户处理，以确保数据完整性。

uint8_t total_chunks  : 4;  // 数据块总数

uint8_t current_chunk : 4;  // 当前数据块编号

uint8_t data_size;          // 数据大小（最大 58）

uint8_t data[];             // 数据数组（最多 58 字节）

0xAC CRSF MAVLink 系统状态传感器

用于打包支持 MAVLink 的飞控传感器状态信息的 CRSF 帧

要解码帧内打包的数据，请参阅 官方 wiki

uint32_t sensor_present;

uint32_t sensor_enabled;

uint32_t sensor_health;

附：

https://github.com/tbs-fpv/tbs-crsf-spec/blob/main/crsf.md

crc8实时计算：

uint8_t crc8_calculate(uint8_t *data, int length) {

uint8_t crc = 0x00;

uint8_t polynomial = 0x07; // 常用CRC8多项式

for (int i = 0; i < length; i++) {

crc ^= data[i];

for (int j = 0; j < 8; j++) {

if (crc & 0x80) {

crc = (crc << 1) ^ polynomial;

} else {

crc <<= 1;

}

}

}

return crc;

}

给定多项式后，每一个8位的数对应的crc结果就确定了，所以可以提前算好做成表，这样就可以省去中间的for循环，效率会很高。