I3C（Improved Inter-Integrated Circuit）是由MIPI联盟制定的一种新型两线式串行通信总线标准，它吸纳了I²C和SPI的关键特性，提供更高的数据速率、更低的功耗和带内中断功能，并融入了众多现代嵌入式系统所需的新功能，同时保持与I2C设备的向后兼容性。

标准分为完整的“MIPI I3C”和简化公开的“MIPI I3C Basic”。MIPI I3C Basic是MIPI I3C的一个子集，整合了最常用的I3C功能，非MIPI会员也能用。

核心特性

引脚与接口：

与I2C一样只使用串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)两根信号线。不同之处在于，I3C将SCL时钟线改为推挽(Push-Pull)结构，以支持高速传输，SDA数据线仍为开漏(Open-Drain)，以保证与旧设备的兼容性及实现总线仲裁。

速度与模式：

SDR（单倍数据速率）是基本的I3C传输模式，运行速度可达12.5 Mbps。

HDR（高数据速率）模式提供更快的传输速度：HDR-DDR（双倍数据速率）可达25 Mbps，HDR-TSP和HDR-TSL采用三元编码以实现更高的吞吐量，而HDR-BT（批量传输）则针对大数据传输进行了优化。

所有I3C设备均支持SDR，而HDR模式则是可选的。

设备与寻址：

采用动态地址分配(DAA, Dynamic Address Allocation)机制，主设备(Master)在初始化时可为所有从设备(Slave)自动分配唯一的7位地址，有效避免了传统I²C中因地址冲突导致的硬件设计难题。

中断与同步：

支持带内中断(IBI, In-Band Interrupt)，即从设备直接通过SDA数据线向主设备发送中断请求，无需额外中断(INT)引脚。这还允许从设备通过IBI请求成为临时主设备，实现主设备权移交(Master Handoff)。

电源管理：

支持更低的工作电压（1.2V，传统I²C通常为3.3V或5V），并引入了休眠模式(Sleep Mode)等高级电源管理命令。

拓扑与多主控：

支持热加入(Hot-Join)，设备可在总线已运行后动态加入。同时，原生支持多主设备(Multi-Master)架构，允许多个主设备通过仲裁机制共享总线。

命令集：

定义了标准化的通用命令代码(CCC, Common Command Code)，用于实现动态地址分配、总线配置、电源管理等标准操作。

I3C 与 I²C 的全面对比

下表总结了I3C和I²C的主要异同：

| 特性 | I3C | I²C |
| --- | --- | --- |
| 标准规范 | MIPI I3C / I3C Basic | NXP (原 Philips) |
| 接口信号线 | SDA, SCL | SDA, SCL |
| 最大速率 | SDR 12.5 MHz，HDR 可达 100 Mbps | 标准100 kHz，高速3.4 MHz |
| 数据传输 | 半双工 | 半双工 |
| 驱动方式 | SDA: 开漏；SCL: 推挽 | SDA, SCL: 均为开漏 |
| 设备寻址 | 7位动态寻址 (DAA) | 7位或10位静态寻址 |
| 地址冲突 | 自动避免 | 需硬件设计避免 |
| 中断机制 | 支持带内中断 (IBI)，无需额外引脚 | 通常需要额外的中断 (INT) 引脚 |
| 多主设备 | 原生支持，支持主设备权移交 | 支持，但仲裁机制复杂，从设备不支持发起点对点通信 |
| 热插拔 | 支持热加入 (Hot-Join) | 不支持 |
| 功耗 | 极低，支持多种低功耗模式 | 较低 |
| 目标应用 | 现代传感器、物联网、移动设备等 | 传统低速外设，成本敏感型应用 |
| 技术成熟度 | 较新，生态系统仍在快速发展 | 非常成熟，广泛应用，生态系统庞大 |
| 实现成本 | 相对较高 | 低 |

应用场景与发展现状

I3C主要面向需要高数据吞吐量和极低功耗的应用场景，尤其在传感器密集型系统中优势显著。典型应用包括智能手机与可穿戴设备、物联网设备、汽车电子以及服务器与数据中心管理。目前已经有97个设备支持I3C，包括MCU、传感器、接口芯片和PMIC等。

虽然I²C因成熟、低廉的成本和庞大的生态系统在未来很长一段时间内仍将占据一席之地，但I3C凭借其面向未来的技术优势，正逐渐成为新一代高性能嵌入式系统的首选总线之一。

附：

一个I3C的应用场景

https://embeddedcomputing.com/application/industrial/industrial-networking-connectivity/mipi-i3c-the-next-generation-serial-bus-for-system-management