1、下载树莓派系统镜像

镜像分为32位和64位，并且提供三种不同的类型，根据需求选择，本文选择64位lite版本，体积小启动快，方便测试。实测最新的Debian version 13 (trixie)版本启动不了，这里选择之前的版本，点击View archive

选择2025-05-13的版本，它的Debian版本是bookworm，这个之后的版本都是trixie

2、下载安装qemu

我是Windows系统，用MSYS2安装的。

3、提取树莓派镜像，提取内核和设备树

下载的文件是xz压缩的，可以使用7zip解压提取得到img文件。

同样使用7zip打开解压后的img文件，

打开后会显示两个内容，分别是树莓派系统的boot分区和root分区，

点击0.fat进入boot分区，从中提取出kernel和dtb文件。

kernel在后边，这里没有显示，树莓派有多种内核：

kernel.img：ARMv6架构，用于树莓派1和zero

kernel7.img：ARMv7架构，用于树莓派2、3、zero 2 w

kernel7l.img：ARMv7架构，用于树莓派4

kernel8.img：ARMv8架构，64位内核，用于树莓派3、4、5

kernel_2712.img：ARMv8架构，专用于树莓派5

这里选树莓派3平台，kernel8.img内核，3b+的设备树。

Windows打开树莓派img镜像还可以使用OSFMount这个软件，它可以把镜像中的分区挂载到当前系统中，还支持写入。

4、创建命令脚本

qemu的命令参数比较长，放到一个脚本文件里比较方便后续的修改和运行。

MSYS2终端：

MSYS2_ARG_CONV_EXCL=*：MSYS2的Bash会自动将以 / 开头的参数转换为Windows绝对路径，导致-append中的root传参异常。其他终端不需要这个。

-m：内存大小

-M：平台机器

-kernel：系统内核

-dtb：设备树

-drive：镜像文件

-append：传入内核的参数，

console=ttyAMA1,115200：log输出到串口，旧版本是ttyAMA0

console=tty1 ：log输出到虚拟终端

root=/dev/mmcblk0p2 rw rootwait rootfstype=ext4：指定根目录

bcm2708_fb.fbwidth=1280 bcm2708_fb.fbheight=720：调整qemu串口的大小

-serial stdio：将串口的输出显示在终端，如果是mon:stdio除log外还可以控制虚拟机，效果同-nographic，相当于直接在终端启动。

-no-reboot：panic后不重启，方便看问题

-device usb-kbd：添加一个模拟的 USB 键盘

-device usb-mouse：添加一个模拟的 USB 鼠标

-device usb-net,netdev=net0：添加一个模拟的 USB 网卡，并连接到名为 net0 的网络后端。

-netdev user,id=net0,hostfwd=tcp::2222-:22：定义一个用户模式（user）的网络后端，ID 为 net0，用ssh -p 2222 pi@localhost通过ssh登录系统。

也可以用-sd指定镜像

PowerShell终端：

跟MSYS2的脚本内容差不多，区别是去掉MSYS2_ARG_CONV_EXCL=*，续行符换成^

5、运行脚本

给内核传console=ttyAMA1,115200会在命令行终端输出log，这个是通过-serial stdio这个参数实现的。

给内核传console=tty1会在qemu虚拟机的虚拟终端输出log

这里让选择键盘布局

新的树莓派系统不再有默认的用户和密码，需要用户新建，按照提示输入用户名和密码

之后出现登录界面，输入设置的用户和密码即可登录系统

之后就可以通过命令行使用系统了

通过ssh登录

附：

调整镜像的大小：

qemu-img resize test.img 2G

查看镜像信息：

qemu-img info test.img

快捷键

Ctrl + Alt + 1：切回虚拟机界面

Ctrl + Alt + 2：切换到QEMU监视器